Aufgabe // Infotext

Ein Auto wird recycelt

Wenn ein Auto in eine Recyclinganlage kommt, wird erst die Batterie ausgebaut und die Airbags werden

stillgelegt. Dann werden alle Flüssigkeiten abgelassen: Benzin oder Diesel, Getriebe- und Motoröl, Brems-flüssigkeiten, die Kühlflüssigkeit und, falls eine Klimaanlage vorhanden ist, das Kältemittel.

Anschließend werden alle Bauteile ausgebaut, die man später als Ersatzteile verkaufen kann. In manchen

Anlagen werden jetzt auch größere Kunststoffelemente – zum Beispiel das Armaturenbrett – demontiert.

Auch die Reifen werden abgenommen.

Vorbehandlung/Demontage

Aufgabe // Infotext

Wenn die so vorbereitete Karosserie in der gleichen Anlage weiterbearbeitet wird, kommt sie zum Schredder. Muss sie noch transportiert werden, dann wird die Karosserie zusammengepresst.

Im Schredder wird die Karosse in kleine Teile zerkleinert. Anschließend werden die kleinen Stücke sortiert,

damit sie möglichst effektiv aufbereitet werden können.

Das Sortieren geschieht mit starken Elektromagneten, die Eisen und Stahl vollständig herausholen. Die restlichen Teile kommen in eine Schwimm-Sink-Anlage und werden getrennt in Kunststoffe und Buntmetalle wie Kupfer oder Zink.

Aufgabe // Experimentanleitung

Wir bauen eine Sortieranlage

Damit ihr versteht wie das Sortieren funktioniert, sollt ihr so eine Sortieranlage als Modellexperiment aufbauen und selbst eine Stofftrennung durchführen.

Dazu braucht ihr

für das Gemenge der kleinen Teile:

kleine Eisennägel oder Reißzwecken

einige Stücke Kupferdraht

Polystyrol-Schnipsel (von einem Joghurtbecher)

Polyethylen-Schnipsel (von Kunststoffrohr oder Plastiktüte)

Außerdem:

einen Magneten und eine kleine Plastiktüte

eine Untertasse

zwei Trinkgläser

Kochsalz

einen Kaffeelöffel

Das bereitet ihr vor

Mischt die kleinen Teile der vier Materialien auf der Untertasse.

Füllt das erste Trinkglas zu 3/4 mit Wasser und gebt so viel Salz dazu, bis sich nichts mehr auflöst.

Füllt das zweite Trinkglas einfach nur mit Wasser.

So führt ihr die Stofftrennung durch:	         Das könnt ihr beobachten:

| Steckt den Magneten in die kleine Plastiktüte und führt ihn über die gemischten Teile |  |
| --- | --- |
| Gebt den Rest der kleinen Teile in das erste Trinkglas (Salzwasser) |  |
| Fischt mit dem Löffel ab was oben schwimmt |  |
| Gebt die abgefischten Teile in das zweite Trinkglas (nur Wasser) |  |